Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»

Практична робота №3

З дисципліни «Мікроконтролери та їх програмування»

Звіт

Виконав:

студент групи КН-42

Кобилецький Маркіян Богданович

Перевірив:

викладач

Силін О.

Львів 2026

Практична робота №3

Тема: Режими роботи модуля TMR0.

1. Мета роботи

Отримати практичні навички написання та відлагодження програм в середовищі MPLAB.

2. Завдання

1. Закріпити знання з використання модуля TMR0.

2. Вивчити робочі біти керуючого регістра OPTION_REG.

3. Написати фрагменти програми для роботи з модулем TMR0 PIC16F84A:

3.1. Налаштувати TMR0 для роботи від внутрішнього джерела Fosc без попереднього дільника: забезпечити обрахунок 200 імпульсів, відслідковувати прапорець T0IF.

3.2. Без попереднього дільника: забезпечити на виводі RB0 генерування дискретного сигналу T = 220 мс (P = 20 мс, N = 200 мс).

3.3. З попереднім дільником: забезпечити періодичне встановлення прапорця T0IF з T = 50 мс.

3.4. З попереднім дільником: забезпечити формування часового інтервалу T = 500 мс.

3. Результати роботи

3.1. Регістр OPTION_REG і розрахунки

TMR0 — 8-розрядний таймер/лічильник (адреса 01h); при переповненні FFh → 00h встановлюється прапорець T0IF (INTCON<2>). Режим задається регістром OPTION_REG (81h, банк 1): T0CS (біт 5) — джерело тактування (0 — внутрішнє Fosc/4), T0SE (біт 4) — фронт зовнішнього сигналу, PSA (біт 3) — підключення дільника (0 — до TMR0, 1 — до WDT), PS2:PS0 — коефіцієнт дільника (для TMR0 від 1:2 до 1:256). Біти /RBPU і INTEDG для TMR0 не використовуються. При Fosc = 4 МГц машинний цикл триває 1 мкс.

Щоб TMR0 рахував кожен машинний цикл (без дільника), дільник віддається сторожовому таймеру: PSA = 1, OPTION_REG = 1000 1000b. Після запису в TMR0 інкремент затримується на 2 цикли, тому інтервал до переповнення дорівнює 2 + (256 − N) циклів:

| Пункт | Режим | Розрахунок | Значення TMR0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | без дільника | 2 + (256 − N) = 200 | N = 58 |
| 3.2 | без дільника | крок 200 мкс × 100 і × 1000 | N = 58 + 20 * |
| 3.3 | 1:256 (PS = 111) | (256 − N) · 256 ≈ 50 000 мкс | N = 61 (49 920 мкс) |
| 3.4 | 1:256 | 10 × 50 мс (програмний лічильник) | N = 61 |

* У циклі генерації сигналу ще близько 20 циклів займають перезапис TMR0 і перевірка лічильника, тому TMR0 заряджається на 20 більше — значення підібрано за вимірами Stopwatch. Для 3.3 з дільником 1:256 рівно 50 мс отримати неможливо (50 000 / 256 = 195,3), найближче значення 195 інкрементів дає 49,92 мс.

3.2. Текст програми

/*

* Практична робота №3. Режими роботи модуля TMR0.

* PIC16F84A, Fosc = 4 МГц (1 машинний цикл = 1 мкс), XC8.

*

* 3.1 TMR0 від Fosc/4 без дільника: відлік 200 імпульсів.

* 3.2 Без дільника: сигнал на RB0, T = 220 мс (1 — 20 мс, 0 — 200 мс).

* 3.3 З дільником 1:256: прапорець T0IF кожні 50 мс.

* 3.4 З дільником: часовий інтервал 500 мс (10 × 50 мс).

*/

#include <xc.h>

#pragma config FOSC = XT, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, CP = OFF

// Після запису в TMR0 інкремент затримується на 2 цикли:

// інтервал = 2 + (256 - N) циклів.

#define TMR0_200US  58      // 2 + (256 - 58)  = 200 імпульсів

#define TMR0_50MS   61      // (256 - 61) * 256 = 49 920 мкс

// Крок 200 мкс у циклі: ще ~20 циклів займає сам цикл,

// тому TMR0 заряджається на 20 більше (виміряно Stopwatch)

#define TMR0_STEP   (TMR0_200US + 20)

//---- 3.1 / 3.2: TMR0 без попереднього дільника ----

void tmr0_no_prescaler(void)

{

// T0CS = 0 — тактування від Fosc/4;

// PSA = 1 — дільник віддано WDT, тож TMR0 рахує 1:1

OPTION_REG = 0b10001000;

INTCON = 0;                 // переривання вимкнено, T0IF = 0

}

// Відлік 200 імпульсів Fosc/4 (200 мкс) з очікуванням T0IF

void count_200(void)

{

TMR0 = TMR0_200US;

T0IF = 0;

while (!T0IF)

;

}

//---- 3.3 / 3.4: TMR0 з попереднім дільником 1:256 ----

void tmr0_prescaler_256(void)

{

// T0CS = 0, PSA = 0 — дільник на TMR0, PS2:PS0 = 111 (1:256)

OPTION_REG = 0b10000111;

INTCON = 0;

}

// Встановлення T0IF через 50 мс

void wait_50ms(void)

{

TMR0 = TMR0_50MS;           // запис також обнуляє дільник

T0IF = 0;

while (!T0IF)

;

}

// Інтервал 500 мс = 10 переповнень по 50 мс

void wait_500ms(void)

{

for (unsigned char n = 0; n < 10; n++)

wait_50ms();

}

// Затримка n × 200 мкс без дільника (для сигналу на RB0)

void delay_200us(unsigned int n)

{

while (n--)

{

TMR0 = TMR0_STEP;

T0IF = 0;

while (!T0IF)

;

}

}

void main(void)

{

TRISB0 = 0;                 // RB0 — вихід сигналу

RB0 = 0;

//---- 3.1: 200 імпульсів ----

tmr0_no_prescaler();

count_200();

//---- 3.3: прапорець T0IF через 50 мс ----

tmr0_prescaler_256();

wait_50ms();

//---- 3.4: інтервал 500 мс ----

wait_500ms();

//---- 3.2: сигнал на RB0, T = 220 мс ----

tmr0_no_prescaler();

while (1)

{

RB0 = 1;

delay_200us(100);       // 100 × 200 мкс = 20 мс

RB0 = 0;

delay_200us(1000);      // 1000 × 200 мкс = 200 мс

}

}

3.3. Перевірка секундоміром MPLAB

Програму скомпільовано в MPLAB X (94 слова пам'яті програм) і виконано в симуляторі з частотою командного циклу 1 МГц. Точки зупинки встановлено перед кожним фрагментом; Stopwatch вимірює час між сусідніми зупинками:

Рисунок 1 — точки зупинки в основній програмі

Рисунок 2 — журнал Stopwatch: тривалість кожного фрагмента

| Пункт | Що виміряно | Задано | Виміряно |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | виклик count_200() (з викликом і поверненням) | 200 імпульсів | 212 мкс |
| 3.3 | wait_50ms() — до встановлення T0IF | 50 мс | 49,937 мс |
| 3.4 | wait_500ms() | 500 мс | 499,475 мс |
| 3.2 | RB0 = 1 (тривалість імпульсу P) | 20 мс | 20,027 мс |
| 3.2 | RB0 = 0 (пауза N) | 200 мс | 200,038 мс |

У пункті 3.1 таймер відраховує рівно 200 циклів, ще 12 займають виклик функції, повернення і перевірка прапорця. Період сигналу 3.2: T = 20,027 + 200,038 = 220,07 мс, похибка 0,03 %. Інтервали з дільником відрізняються від заданих на 0,1 %, що пояснюється дискретністю дільника 1:256.

4. Відповіді на контрольні питання

5.1. Яке призначення таймера?

Таймер відраховує інтервали часу або кількість зовнішніх подій незалежно від виконання програми: формує затримки й періодичні сигнали, вимірює тривалості, задає період опитування та викликає переривання при переповненні.

5.2. Для чого використовується попередній дільник?

Щоб збільшити інтервал відліку: дільник зменшує частоту імпульсів на вході TMR0 у 2…256 разів, тому 8-бітний таймер відраховує до 256 · 256 = 65 536 машинних циклів замість 256.

5.3. Які компоненти містить TMR0?

8-розрядний лічильний регістр TMR0, мультиплексор вибору джерела (Fosc/4 або вивід RA4/T0CKI) з вибором фронту, програмований попередній дільник, спільний зі сторожовим таймером, схему синхронізації і прапорець переповнення T0IF з дозволом переривання T0IE.

5.4. Що таке сторожовий таймер?

WDT — незалежний таймер з власним RC-генератором, який скидає мікроконтролер, якщо програма вчасно його не очищує командою CLRWDT (номінальний період ≈ 18 мс, з дільником — до ≈ 2,3 с). Він захищає від «зависання» програми.

5.5. Яким керуючим сигналом вибирається режим роботи TMR0 як таймера чи лічильника?

Бітом T0CS регістра OPTION_REG: T0CS = 0 — таймер (тактування від Fosc/4), T0CS = 1 — лічильник зовнішніх імпульсів з виводу RA4/T0CKI (фронт задає T0SE).

5.6. Для чого призначений біт PSA?

PSA визначає, кому підключено попередній дільник: PSA = 0 — модулю TMR0, PSA = 1 — сторожовому таймеру (тоді TMR0 рахує кожен імпульс без ділення).

5.7. Коли буде встановлений біт T0IF в одиницю?

При переповненні TMR0 — переході з FFh у 00h. Прапорець скидається лише програмно, тому перед новим відліком його треба очистити.

Висновок

Під час роботи я вивчив регістр OPTION_REG і режими модуля TMR0, розрахував початкові значення таймера для роботи без дільника і з дільником 1:256 та написав фрагменти програми: відлік 200 імпульсів, сигнал на RB0 з періодом 220 мс, прапорець T0IF кожні 50 мс та інтервал 500 мс. Вимірювання секундоміром MPLAB підтвердили розрахунки: похибка не перевищує 0,13 %; для точного сигналу 3.2 враховано накладні витрати циклу.