Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»

Лабораторна робота №1

З дисципліни «Мікроконтролери та їх програмування»

Звіт

Виконав:

студент групи КН-42

Кобилецький Маркіян Богданович

Перевірив:

викладач

Силін О.

Львів 2026

Лабораторна робота №1

Тема: Середовище розробки програмного забезпечення MPLAB. Написання і відлагодження програм.

1. Мета роботи

Отримати практичні навички роботи з написання та відлагодження програм в середовищі MPLAB.

2. Завдання

1. Ознайомитись з методикою створення проектів та написання програм у текстовому редакторі MPLAB.

2. Створити проект для роботи з PIC16F84A: написати з використанням синтаксису мови С програму-заготовку; відкомпілювати вихідний файл і перевірити відсутність помилок; у вікні Program Memory переглянути та проаналізувати роботу компілятора, записати коментарі до програми.

3. З використанням інструментів спостереження за виконанням програми (Program Memory, File Registers, Special Function Registers, Watch) опрацювати роботу програми мікроконтролера в ручному та автоматичному режимах.

4. У розділі оголошення глобальних змінних використати змінні розміром від 1 до 4 байт і проаналізувати використання пам'яті.

3. Хід роботи

Роботу виконано в MPLAB X IDE v6.35 з компілятором XC8 v4.00 — сучасних версіях середовища MPLAB IDE 8 та компілятора HI-TECH PICC, описаних у методичних вказівках. Відповідність основних інструментів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Відповідність інструментів MPLAB IDE 8 та MPLAB X IDE

| MPLAB IDE 8 (методичка) | MPLAB X IDE |
| --- | --- |
| Project → Project Wizard | File → New Project → Microchip Embedded → Standalone Project |
| HI-TECH PIC toolsuite | компілятор XC8 |
| #include <pic.h>, __CONFIG(...) | #include <xc.h>, #pragma config ... |
| Build (Ctrl+F10) | Production → Build Main Project (F11) |
| Debugger → Select Tool → MPLAB SIM | Project Properties → Hardware Tool → Simulator |
| View → Program Memory | Window → Target Memory Views → Program Memory |
| View → File Registers | Window → Target Memory Views → File Registers |
| View → Special Function Registers | Window → Target Memory Views → SFRs |
| View → Watch | Window → Debugging → Watches |
| RESET (F6) | Debug → Reset |
| STEP INTO (F7) / STEP OVER (F8) | Step Into (F7) / Step Over (F8) |
| RUN (F9) / HALT (F5) | Continue (F5) / Pause (Ctrl+Alt+8) |
| Breakpoints (F2) | Toggle Line Breakpoint (Ctrl+F8) або клік по номеру рядка |
| Memory Usage Gauge | вікно Dashboard (розділ Memory) |

3.1. Створення проекту

1. Створено папку проекту без кирилиці в шляху: D:\MK\microcontrollers\Labs\lab_1\Source.

2. File → New Project → Microchip Embedded → Standalone Project; Device — PIC16F84A; Tool — Simulator; Compiler — XC8 (v4.00); назва проекту — lab_1.

3. У папці Source Files створено файл main.c (New → main.c) і набрано текст програми-заготовки.

4. У властивостях проекту для симулятора задано частоту генератора 4 МГц (Simulator → Oscillator Options).

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: проект lab_1 у вікні Projects та текст main.c у редакторі]

Рисунок 1 — проект lab_1 у вікні Projects та текст main.c у редакторі

3.2. Текст програми

До програми-заготовки з методичних вказівок (TMP = TMP + 2; TMP--;) додано змінні розміром 2, 3 і 4 байти, щоб проаналізувати розподіл пам'яті:

/*

* Лабораторна робота №1. Середовище розробки MPLAB.

* Написання і відлагодження програм.

* PIC16F84A, MPLAB X IDE, компілятор XC8.

*/

#include <xc.h>

// XT-генератор, WDT вимкнено, PWRT вимкнено, захист коду вимкнено

#pragma config FOSC = XT, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, CP = OFF

//---- оголошення глобальних змінних ----

unsigned char TMP;      // 1 байт

unsigned int  CNT16;    // 2 байти

__uint24      CNT24;    // 3 байти

unsigned long CNT32;    // 4 байти

//---- оголошення функцій ----

//---- опис функцій ----

//---- ОСНОВНА ПРОГРАМА ----

void main(void)

{

//---- цикл ініціалізацій ----

TMP = 0;

CNT16 = 0;

CNT24 = 0;

CNT32 = 0;

//---- робочий цикл ----

while (1)

{

TMP = TMP + 2;

TMP--;

CNT16++;

CNT24++;

CNT32++;

}

}

3.3. Компіляція

Компіляція (Build Main Project) завершилась без помилок і попереджень (BUILD SUCCESSFUL), створено файл lab_1.X.production.hex. Звіт компілятора про використання пам'яті:

16F84A Memory Summary:

Program space   used  44h (68) of 400h words  (6.6%)

Data space      used   Ch (12) of  44h bytes  (17.6%)

EEPROM space    used   0h  (0) of  40h bytes  (0.0%)

Configuration bits used 1h (1) of  1h word   (100.0%)

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: вікно Output після компіляції (BUILD SUCCESSFUL)]

Рисунок 2 — вікно Output після компіляції (BUILD SUCCESSFUL)

3.4. Аналіз роботи компілятора (Program Memory)

Після компіляції у вікні Program Memory видно машинні коди та дизасембльований текст програми. Нижче наведено фрагмент з коментарями (адреса, код команди, команда, що вона робить):

| Адреса | Код | Команда | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 2BF4 | goto 03F4h | вектор скидання: перехід до стартового коду |
| 03F4 | 1283 | bcf 3,5 | RP0 = 0 — вибір банку 0 |
| 03F5–03FD | 018C…0194 | clrf 0Ch…14h | обнулення змінних CNT32, CNT24, CNT16 (стартовий код C) |
| 03FE | 0183 | clrf 3 | очищення регістра STATUS |
| 03FF | 2BBD | ljmp _main | перехід на функцію main() за адресою 03BDh |
| 03BD | 1283 | bcf 3,5 | main(): вибір банку 0 |
| 03BE | 0195 | clrf _TMP | TMP = 0 |
| 03BF–03C0 | 0193, 0194 | clrf _CNT16(+1) | CNT16 = 0 (2 байти) |
| 03C1–03C6 | 3000, 0090… | movlw 0 / movwf | CNT24 = 0 (3 байти) |
| 03C7–03CE | 3000, 008F… | movlw 0 / movwf | CNT32 = 0 (4 байти) |
| 03CF | 0815 | movf _TMP,w | робочий цикл: W = TMP |
| 03D0 | 3E02 | addlw 2 | W = W + 2 |
| 03D1 | 0095 | movwf _TMP | TMP = W, тобто TMP = TMP + 2 |
| 03D2–03D3 | 3001, 0295 | movlw 1 / subwf _TMP,f | TMP = TMP − 1 (TMP--) |
| 03D4–03D9 | 3001, 0793… | addwf / skipnc / incf | CNT16++ з перенесенням у старший байт |
| 03DA–03E3 | 3001, 0790… | addwf / skipnc | CNT24++ — перенесення через 3 байти |
| 03E4–03F1 | 3001, 078C… | addwf / skipnc | CNT32++ — перенесення через 4 байти |
| 03F2 | 2BCF | goto 03CFh | while(1) — повернення на початок циклу |
| 2007 | 3FF9 | (config) | слово конфігурації: XT, WDT і PWRT вимкнено, без захисту |

Висновки з аналізу: компілятор розміщує код main() наприкінці пам'яті програм (03BDh–03F3h), а перед викликом main() виконує стартовий код, який обнуляє глобальні змінні. Оператор TMP = TMP + 2 займає 3 команди, TMP-- — 2 команди. Інкремент багатобайтової змінної реалізується послідовним додаванням з урахуванням перенесення (біт C регістра STATUS), тому чим більша змінна, тим більше команд: 6 для 2-байтової, 10 для 3-байтової і 14 для 4-байтової. Компіляція виконувалась без оптимізації (-O0), тому частина команд надлишкова (наприклад, movlw 0 / addwf).

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: вікно Program Memory з дизасембльованим кодом]

Рисунок 3 — вікно Program Memory з дизасембльованим кодом

3.5. Розподіл пам'яті даних

| Змінна | Тип | Розмір | Адреси |
| --- | --- | --- | --- |
| TMP | unsigned char | 1 байт | 15h |
| CNT16 | unsigned int | 2 байти | 13h–14h |
| CNT24 | __uint24 | 3 байти | 10h–12h |
| CNT32 | unsigned long | 4 байти | 0Ch–0Fh |
| btemp | службові | 2 байти | 4Eh–4Fh |

Разом використано 12 байт із 68 (17,6 %): 10 байт займають змінні програми, 2 байти — службові тимчасові регістри компілятора. Багатобайтові змінні зберігаються у форматі little-endian — молодший байт за меншою адресою. Зі збільшенням розміру змінних зростає і використання пам'яті даних, і обсяг коду для роботи з ними (див. п. 3.4).

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: вікно Dashboard — використання пам'яті програм і даних]

Рисунок 4 — вікно Dashboard — використання пам'яті програм і даних

3.6. Відлагодження в симуляторі

Сеанс налагодження запускається командою Debug → Debug Main Project. Відкрито вікна Program Memory, File Registers, SFRs і Watches (у Watches додано змінні TMP, CNT16, CNT24, CNT32).

Покроковий режим: після Reset кожне натискання Step Into (F7) виконує один рядок програми; у вікні File Registers змінені комірки виділяються червоним кольором, у Watches видно, що за один прохід циклу TMP збільшується на 1 (+2, потім −1), а кожен лічильник CNT — на 1. Під час виконання TMP = TMP + 2 у вікні SFRs змінюються регістри WREG, STATUS і PCL.

Автоматичний режим: Continue (F5) запускає програму безперервно, Pause зупиняє її; після зупинки у Watches видно, що лічильники збільшились на кількість виконаних проходів циклу, а 1-байтова TMP після 255 переповнюється і починає з 0.

Точку зупинки встановлено на рядку CNT32++ (Ctrl+F8): після Continue виконання зупиняється на ньому щоразу на новому проході циклу.

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: покрокове виконання: File Registers зі зміненими (червоними) комірками]

Рисунок 5 — покрокове виконання: File Registers зі зміненими (червоними) комірками

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: вікно SFRs під час виконання]

Рисунок 6 — вікно SFRs під час виконання

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: вікно Watches зі змінними TMP, CNT16, CNT24, CNT32]

Рисунок 7 — вікно Watches зі змінними TMP, CNT16, CNT24, CNT32

[ВСТАВИТИ СКРІНШОТ: точка зупинки на рядку CNT32++ і зупинка програми на ній]

Рисунок 8 — точка зупинки на рядку CNT32++ і зупинка програми на ній

4. Відповіді на контрольні питання

1. Для чого використовується і які функції виконує пакет MPLAB?

MPLAB — інтегроване середовище розробки Microchip для мікроконтролерів PIC. Воно поєднує редактор текстів, менеджер проектів, підключення компіляторів і асемблерів (XC8, раніше HI-TECH, MPASM), симулятор, засоби налагодження (покрокове виконання, точки зупинки, перегляд пам'яті й регістрів, секундомір) і роботу з програматорами та внутрішньосхемними відлагоджувачами.

2. Які основні файли проекту? Яке призначення HEX-файлу?

Проект MPLAB X — це папка *.X з файлом Makefile, папкою nbproject (project.xml, configurations.xml — налаштування проекту, пристрою і компілятора) і вихідними файлами (*.c, *.h, *.asm). У MPLAB 8 це файли *.mcp, *.mcw, *.mcs. Після компіляції створюються *.hex, *.elf, *.map, *.lst. HEX-файл містить машинний код програми і слово конфігурації у форматі Intel HEX; саме його записують у мікроконтролер програматором або завантажують у симулятор (наприклад, Proteus).

3. Які директиви, макроси, оператори, літерали необхідні для написання програми-заготовки з використанням синтаксису мови С?

Директива #include для підключення файлу опису процесора (pic.h або xc.h), макрос __CONFIG (у XC8 — #pragma config) для слова конфігурації, оголошення змінних, функція main(), оператор нескінченного циклу while(1), оператори присвоєння й арифметики; числові літерали в десятковому, шістнадцятковому (0x..) і двійковому (0b..) записі.

4. Які особливості функції void main(void)?

Це точка входу програми: після скидання і стартового коду компілятора керування передається на main(). Вона не приймає параметрів і нічого не повертає, бо немає операційної системи, якій можна повернути результат. Функція main() не повинна завершуватись — тому її робоча частина є нескінченним циклом; якщо main() все ж завершиться, мікроконтролер перезапуститься.

5. Який оператор реалізує робочий цикл програми?

Нескінченний цикл while(1) { … }.

6. Що описується у розділі «//-- оголошення змінних»?

Глобальні змінні програми з їхніми типами (unsigned char, unsigned int, unsigned long тощо), а за потреби — константи та масиви. Компілятор розміщує їх у регістрах загального призначення пам'яті даних.

7. Що описується у розділі «//--опис функцій»?

Тіла (реалізація) функцій користувача, прототипи яких оголошено вище, — наприклад, функцій обчислення, затримки, ініціалізації портів.

8. Що описується у розділі «//--Цикл ініціалізації»?

Дії, які виконуються один раз після запуску: налаштування портів (TRISA, TRISB), таймерів, переривань, присвоєння початкових значень змінним.

9. Для чого використовується інструмент MPLAB SIM?

Це програмний симулятор мікроконтролера: виконує програму на комп'ютері без реального пристрою, дає змогу покроково виконувати код, ставити точки зупинки, переглядати й змінювати регістри та пам'ять, вимірювати час виконання секундоміром (Stopwatch) і імітувати вхідні сигнали. У MPLAB X він називається Simulator.

10. Для чого призначений автоматичний режим виконання програми?

Для безперервного виконання програми з реальною (для симулятора — максимальною) швидкістю, щоб перевірити її роботу загалом, дійти до точки зупинки або спостерігати зміну стану в режимі анімації.

11. Що представлено у вікні Program Memory?

Вміст пам'яті програм: адреса комірки, машинний код команди (opcode) і відповідна дизасембльована команда, а також мітки й рядки вихідного тексту. Це дає змогу побачити, у які команди компілятор перетворив програму на С.

12. Що представлено у вікні Special Function Registers?

Регістри спеціального призначення (WREG, STATUS, PCL, FSR, PORTA, PORTB, TRISA, TRISB, INTCON, OPTION_REG, TMR0 тощо) з їхніми адресами та поточними значеннями у різних системах числення.

13. Що представлено у вікні File Registers?

Уся пам'ять даних (регістровий файл) у вигляді таблиці за адресами: SFR і регістри загального призначення зі змінними програми. Комірки, змінені на останньому кроці, виділяються червоним кольором.

14. Що представлено у вікні Watch?

Вибрані користувачем змінні та регістри (за іменем) з їхніми адресами, типами та значеннями. Це найзручніший спосіб стежити за змінними програми під час налагодження.

15. У чому полягає різниця при написанні програм різними мовами?

На асемблері програміст сам вибирає кожну команду, банки пам'яті й адреси регістрів: код компактний і швидкий, але довгий і складний для написання. Мовою С програма коротша, зрозуміліша і легше змінюється, компілятор сам розподіляє пам'ять і перетворює оператори на команди; натомість код займає більше пам'яті й виконується довше (особливо без оптимізації), а точний час виконання складніше передбачити.

Висновок

Під час роботи я створив проект для PIC16F84A у MPLAB X з компілятором XC8, написав і скомпілював програму-заготовку мовою С зі змінними розміром 1–4 байти. Проаналізував у вікні Program Memory, як компілятор перетворює оператори С на команди мікроконтролера, і як розміщуються змінні в пам'яті даних. Відпрацював покроковий і автоматичний режими симулятора, роботу з вікнами File Registers, SFRs, Watches та точками зупинки.