Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»

Лабораторна робота №3

З дисципліни «Мікроконтролери та їх програмування»

Звіт

Виконав:

студент групи КН-42

Кобилецький Маркіян Богданович

Перевірив:

викладач

Силін О.

Львів 2026

Лабораторна робота №3

Тема: Формування часових інтервалів. Використання секундоміра MPLAB.

1. Мета роботи

Навчитись застосовувати мікроконтролери для схемотехнічних рішень. Використовуючи принципову схему пристрою, скласти програму, що генеруватиме електричні коливання.

2. Завдання

Частина 1:

1. Скласти та налагодити програму, що генерує коливання заданої шпарності з використанням функції __delay_us(), затримок на операторі while() та затримок із вставкою асемблерного коду.

2. На виводі RB4 генерувати серію імпульсів F = 5 кГц.

3. Розрахувати необхідну тривалість імпульсів.

4. Для парних номерів за списком журналу — коефіцієнт заповнення 10 %, для непарних — 90 %.

5. Відлагодити та відкомпілювати програму в MPLAB, перевірити часові параметри секундоміром.

6. Завантажити HEX-файл у модель мікроконтролера й перевірити осцилографом наявність імпульсів на RB4.

Частина 2:

1. Налагодити програму генерації аналогового сигналу програмним ШІМ на виводі RB0 (рис. 9).

2. Керувати коефіцієнтом заповнення кнопками Кн1 і Кн2 за блок-схемою (рис. 10): початкові t1 = 5, t2 = 195.

3. Відлагодити, відкомпілювати й промоделювати роботу схеми.

Моделювання виконано в SimulIDE 1.1 (безкоштовний аналог Proteus VSM; модель p16F84 функціонально аналогічна PIC16F84A, частота 4 МГц, MCLR підтягнуто до +5 В). Програми скомпільовано в MPLAB X v6.35 (XC8 v4.00, без оптимізації -O0).

3. Результати роботи

3.1. Розрахунок

Номер у списку журналу — 14 (парний), отже коефіцієнт заповнення D = 10 %. Частота F = 5 кГц, тому період T = 1 / F = 200 мкс; тривалість імпульсу τ = D · T = 20 мкс; пауза T − τ = 180 мкс; шпарність S = T / τ = 1 / D = 10. При Fosc = 4 МГц машинний цикл триває 1 мкс, тож імпульс — 20 циклів, пауза — 180 циклів (разом з командами керування виводом і переходом на початок циклу).

3.2. Програма (три способи формування затримок)

Спосіб вибирається макросом METHOD: 1 — бібліотечна функція __delay_us() (бібліотека xc.h, потребує _XTAL_FREQ), 2 — цикл while() з лічильником, 3 — асемблерна вставка (movlw/movwf + цикл decfsz/goto, 3 цикли на ітерацію). Константи затримок підібрано за вимірами секундоміра.

/*

* Лабораторна робота №3, ч.1. Формування часових інтервалів.

* PIC16F84A, Fosc = 4 МГц (1 цикл = 1 мкс), MPLAB X, XC8.

*

* На RB4 — імпульси F = 5 кГц (T = 200 мкс). Номер у журналі 14

* (парний) → коефіцієнт заповнення D = 10 %:

*   тривалість імпульсу t = D * T = 20 мкс, пауза 180 мкс,

*   шпарність S = T / t = 1 / D = 10.

*

* METHOD: 1 — __delay_us(), 2 — цикл while(), 3 — вставка асемблера.

*/

#include <xc.h>

#pragma config FOSC = XT, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, CP = OFF

#define _XTAL_FREQ 4000000

#ifndef METHOD

#define METHOD 1

#endif

volatile unsigned char DLY;     // лічильник затримки

void main(void)

{

TRISB4 = 0;                 // RB4 — вихід

RB4 = 0;

while (1)

{

#if METHOD == 1

//---- спосіб 1: бібліотечна функція __delay_us() ----

RB4 = 1;

__delay_us(18);         // + 2 цикли на RB4 = 20 мкс

RB4 = 0;

__delay_us(176);        // + 4 цикли (RB4, goto) = 180 мкс

#elif METHOD == 2

//---- спосіб 2: затримки на операторі while() ----

RB4 = 1;

DLY = 2;                // 1 ітерація ≈ 7 циклів (Stopwatch)

while (--DLY)

;

NOP(); NOP(); NOP(); NOP();

RB4 = 0;

DLY = 25;

while (--DLY)

;

#else

//---- спосіб 3: вставка асемблерного коду ----

RB4 = 1;

asm("movlw  5");        // цикл: 3 * 5 - 1 = 14 циклів

asm("movwf  _DLY");

asm("decfsz _DLY, f");

asm("goto   $-1");

asm("nop");

asm("nop");

RB4 = 0;

asm("movlw  58");       // цикл: 3 * 58 - 1 = 173 цикли

asm("movwf  _DLY");

asm("decfsz _DLY, f");

asm("goto   $-1");

asm("nop");

#endif

}

}

3.3. Перевірка секундоміром MPLAB

Час між точками зупинки на командах RB4 = 1 і RB4 = 0 вимірювався секундоміром симулятора MPLAB (Stopwatch, частота командного циклу 1 МГц) для кожного способу:

| Спосіб | Імпульс τ, мкс | Пауза, мкс | Період T, мкс | F, кГц | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — __delay_us() | 20 | 180 | 200 | 5,000 | 10 % |
| 2 — while() | 20 | 180 | 200 | 5,000 | 10 % |
| 3 — асемблер | 20 | 180 | 200 | 5,000 | 10 % |

Усі три способи дають точно розраховані інтервали. Найзручніший — __delay_us(): компілятор сам формує затримку за заданим часом; цикл while() потребує калібрування, бо його тривалість залежить від коду, який згенерував компілятор (≈ 7 циклів на ітерацію без оптимізації); асемблерна вставка дає повністю передбачувану тривалість (3 цикли на ітерацію).

3.4. Моделювання: осцилограф на RB4

Рисунок 1 — схема рис. 6 у SimulIDE: RB4 підключено до каналу A віртуального осцилографа, частота 5,000 кГц

Рисунок 2 — осцилограма, спосіб 1 (__delay_us): 50 мкс/под., період 4 под. = 200 мкс, імпульс 0,4 под. = 20 мкс

Рисунок 3 — осцилограма, спосіб 2 (while)

Рисунок 4 — осцилограма, спосіб 3 (асемблерна вставка)

3.5. Частина 2 — програмний ШІМ

Схема (рис. 9): RB0 → резистор 1 кОм → конденсатор 100 мкФ на загальний провід; RC-фільтр (τ = 0,1 с) згладжує ШІМ-сигнал, а вольтметр показує його середнє значення U ≈ D · 5 В. Кнопка «Λ» (Кн1, RA1) збільшує тривалість імпульсу t1 і зменшує паузу t2, кнопка «V» (Кн2, RA0) — навпаки; сума t1 + t2 = 200 одиниць незмінна, тож частота ШІМ стала (виміряний період 3449 мкс, ≈ 290 Гц). Щоб зміна була плавною, при утриманні кнопки t1 змінюється на 1 раз на 8 періодів.

/*

* Лабораторна робота №3, ч.2. Програмний ШІМ.

* PIC16F84A, Fosc = 4 МГц, MPLAB X, XC8.

*

* RB0 — ШІМ-сигнал (через RC-фільтр 1 кОм / 100 мкФ — аналоговий

* рівень, який показує вольтметр).

* Кн1 «Λ» (RA1) — збільшити заповнення, Кн2 «V» (RA0) — зменшити.

* Період = t1 + t2 = 200 одиниць, старт: t1 = 5, t2 = 195.

*/

#include <xc.h>

#pragma config FOSC = XT, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, CP = OFF

#define _XTAL_FREQ 4000000

#define KN1_PRESSED  (PORTAbits.RA1 == 0)   // «Λ»

#define KN2_PRESSED  (PORTAbits.RA0 == 0)   // «V»

#define PERIOD       200

#define T_MIN        5                      // межі тривалості імпульсу

#define T_MAX        (PERIOD - 5)

#define RAMP_DIV     8   // зміна раз на 8 періодів — плавніше

unsigned char t1, t2, ramp;

// Затримка n одиниць (одиниця ≈ 17 мкс разом з циклом;

// період 200 одиниць = 3449 мкс, ≈ 290 Гц — виміряно Stopwatch)

void delay_units(unsigned char n)

{

while (n--)

__delay_us(8);

}

void main(void)

{

TRISA = 0b00011111;         // RA0..RA4 — входи (кнопки)

TRISB0 = 0;                 // RB0 — вихід ШІМ

RB0 = 0;

t1 = 5;                     // ініціалізація за блок-схемою

t2 = 195;

ramp = 0;

while (1)

{

//---- опитування кнопок ----

if (++ramp >= RAMP_DIV)

{

ramp = 0;

if (KN1_PRESSED && t1 < T_MAX)

{

t1++; t2--;

}

else if (KN2_PRESSED && t1 > T_MIN)

{

t1--; t2++;

}

}

//---- один період ШІМ: імпульс t1, пауза t2 ----

RB0 = 1;

delay_units(t1);

RB0 = 0;

delay_units(t2);

}

}

Рисунок 5 — початковий стан t1 = 5, t2 = 195: D = 2,5 %, U = 0,15 В

Рисунок 6 — після утримання «Λ»: D ≈ 50 %, U = 2,49 В

Рисунок 7 — після утримання «V»: D ≈ 24 %, U = 1,19 В

Напруга на виході фільтра змінюється пропорційно коефіцієнту заповнення — отримано керований «аналоговий» сигнал без ЦАП.

4. Відповіді на контрольні питання

1. Що таке шпарність імпульсів?

Відношення періоду до тривалості імпульсу S = T / τ; величина, обернена до коефіцієнта заповнення D = τ / T. Для нашого сигналу T = 200 мкс, τ = 20 мкс, S = 10, D = 10 %.

2. Для чого в програмі застосовується цикл?

Нескінченний цикл while(1) забезпечує безперервне повторення періоду сигналу, а внутрішні цикли з лічильником формують затримки: кожна ітерація займає відому кількість машинних циклів, тому кількість ітерацій задає час.

3. Яким чином можна організувати меандр?

Меандр — сигнал зі шпарністю 2: у циклі встановлюють вивід у «1», витримують T/2, скидають у «0», знову витримують T/2 (з урахуванням тривалості команд переходу). Можна також інвертувати вивід за переповненням таймера.

4. Яку максимально можливу частоту можна реалізувати програмним способом при використанні МК з частотою 4 МГц?

Машинний цикл триває 1 мкс. Найкоротший цикл bsf / bcf / goto займає 4 цикли, тому максимальна частота — близько 250 кГц (з нерівною шпарністю); для меандру (bsf, nop, bcf, goto) — близько 200 кГц. Практично, з урахуванням коду компілятора С, частота ще нижча.

5. Як з використанням HI-TECH забезпечити виконання функцій, що реалізують часові затримки?

Підключити htc.h (у XC8 — xc.h), визначити частоту генератора #define _XTAL_FREQ 4000000 і викликати вбудовані функції __delay_us(n), __delay_ms(n) або _delay(n) (затримка в машинних циклах). Компілятор сам генерує точну затримку.

6. Для чого застосовується програма PROTEUS VSM?

Для моделювання електронних схем разом із програмою мікроконтролера: схема збирається з віртуальних компонентів, у мікроконтролер завантажується HEX-файл, а результат перевіряється віртуальними приладами (осцилографом, вольтметром) без виготовлення реального пристрою. У роботі цю роль виконував SimulIDE.

Висновок

Під час роботи я розрахував параметри сигналу 5 кГц з коефіцієнтом заповнення 10 % (τ = 20 мкс, T = 200 мкс) і сформував його на RB4 трьома способами: функцією __delay_us(), циклом while() та асемблерною вставкою. Секундомір MPLAB підтвердив точні інтервали 20/180 мкс для всіх способів, а осцилограф у SimulIDE — частоту 5 кГц. Також реалізував програмний ШІМ на RB0 з керуванням кнопками: напруга після RC-фільтра змінюється від 0,15 до 2,5 В пропорційно коефіцієнту заповнення.