Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж інформаційних технологій»

Національного університету «Львівська політехніка»

Практична робота №1

З дисципліни «Мікроконтролери та їх програмування»

Звіт

Виконав:

студент групи КН-42

Кобилецький Маркіян Богданович

Перевірив:

викладач

Силін О.

Львів 2026

Практична робота №1

Тема: Конфігурування мікроконтролера. Написання і відлагодження програм в середовищі MPLAB.

1. Мета роботи

Навчитись працювати з регістром конфігурації мікроконтролера. Закріпити знання з синтаксису написання програм у середовищі MPLAB.

2. Завдання

1. Вивчити призначення регістра конфігурації.

2. Вивчити синтаксичні правила написання тексту програми-заготовки у середовищі MPLAB для MPASM та HI-TECH.

3. Виконати завдання (варіант 1):

3.1. Сформувати слово конфігурації: біт захисту — виключений; затримка включення живлення — включена; сторожовий таймер — включений; тип генератора — XT.

3.2. Задати біти конфігурації за допомогою макросу __CONFIG (для MPASM).

3.3. Задати біти конфігурації за допомогою макросу __CONFIG (для HI-TECH PICC).

3.4. Написати мовою С програму для PIC16F84A, що містить файл опису процесора, конфігураційний макрос, оголошення змінних TMP1, TMP2, оголошення та опис функції SUM, основну програму з ініціалізацією змінних і робочим циклом з постійним виконанням функції SUM.

3. Виконання завдання

3.1. Слово конфігурації

Регістр конфігурації PIC16F84A розташований за адресою 2007h. Біти 13–5 не задіяні й читаються як «1», робочими є біти 4–0. Для варіанта 1 значення бітів такі:

| Біт | Параметр | Вимога | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 — CP | Захист коду | виключений | 1 |
| 3 — /PWRTE | Затримка включення живлення | включена | 0 |
| 2 — WDTE | Сторожовий таймер | включений | 1 |
| 1–0 — FOSC1:FOSC0 | Тип генератора | XT | 01 |

Біти 13–5 = 1 1111 1111, CP = 1, /PWRTE = 0, WDTE = 1, FOSC = 01, отже слово конфігурації 11 1111 1111 0101b = 3FF5h.

3.2. Макрос __CONFIG для MPASM

Слово можна задати числом або символічними іменами з файлу P16F84A.INC, які об'єднуються логічним «І» (&):

#include <P16F84A.INC>

__CONFIG  _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _XT_OSC   ; = 3FF5h

; або числом:

;       __CONFIG  3FF5h

3.3. Макрос __CONFIG для HI-TECH PICC

Імена масок беруться з файлу PIC16F84A.H, який підключається через pic.h:

#include <pic.h>

__CONFIG(FOSC_XT & WDTE_ON & PWRTE_ON & CP_OFF);   // = 3FF5h

Перевірка: FOSC_XT (FFFDh) & WDTE_ON (FFFFh) & PWRTE_ON (FFF7h) & CP_OFF (FFFFh) = FFF5h, тобто молодші 14 біт дорівнюють 3FF5h.

У середовищі MPLAB X з компілятором XC8 (наступник HI-TECH PICC) ці ж біти задаються директивою:

#pragma config FOSC = XT, WDTE = ON, PWRTE = ON, CP = OFF

3.4. Програма мовою С

Проєкт створено в MPLAB X IDE v6.35 для PIC16F84A (інструмент — симулятор, компілятор — XC8 v4.00). Текст файлу main.c:

/*

* Практична робота №1. Конфігурування мікроконтролера.

* PIC16F84A, MPLAB X IDE, компілятор XC8.

*

* Варіант 1: захист коду вимкнено, затримку ввімкнення

* живлення (PWRT) увімкнено, сторожовий таймер (WDT)

* увімкнено, кварцовий XT-генератор.

* Слово конфігурації (адреса 2007h) = 3FF5h.

*/

//---- файл опису підтримки процесора ----

#include <xc.h>

//---- конфігураційне слово ----

// HI-TECH: __CONFIG(FOSC_XT & WDTE_ON & PWRTE_ON & CP_OFF);

#pragma config FOSC = XT, WDTE = ON, PWRTE = ON, CP = OFF

//---- оголошення змінних ----

unsigned char TMP1;

unsigned char TMP2;

unsigned char RES;

//---- оголошення функцій ----

unsigned char SUM(unsigned char a, unsigned char b);

//---- опис функцій ----

// Сума двох 8-бітних чисел (результат за модулем 256)

unsigned char SUM(unsigned char a, unsigned char b)

{

return a + b;

}

//---- основна програма ----

void main(void)

{

//---- цикл ініціалізацій ----

TMP1 = 5;

TMP2 = 3;

RES = 0;

//---- робочий цикл ----

while (1)

{

CLRWDT();               // скидання WDT, інакше перезапуск

RES = SUM(TMP1, TMP2);  // RES = 8

}

}

Оскільки сторожовий таймер за варіантом увімкнено, у робочому циклі викликається CLRWDT(): без скидання WDT мікроконтролер приблизно через 18 мс перезапускався б і програма починалася б спочатку.

Результат компіляції (Build): помилок немає. Використано 24 слова пам'яті програм із 1024 (2,3 %) і 7 байт пам'яті даних із 68. У HEX-файлі є запис :02400E00F53F7C — за адресою 2007h (байтова адреса 400Eh) записано слово F53Fh у порядку «молодший байт першим», тобто 3FF5h, що збігається з розрахунком у п. 3.1. Під час покрокового виконання в симуляторі у вікні Watch змінна RES набуває значення 8 (5 + 3).

4. Відповіді на контрольні питання

1. Для чого призначені регістри?

Регістри — це комірки пам'яті даних мікроконтролера, з якими працює ядро. Регістри спеціального призначення (SFR: STATUS, PORTA/PORTB, TRISA/TRISB, INTCON, OPTION_REG, TMR0 тощо) керують роботою ядра й периферії та відображають їхній стан. Регістри загального призначення (GPR, у PIC16F84A — 68 байт з адреси 0Ch) зберігають змінні програми. Робочий регістр W використовується як акумулятор у більшості команд.

2. Для чого призначений регістр CONFIG? За якою адресою знаходиться? Чи можна зчитати його вміст?

CONFIG задає режими, які не змінюються під час роботи програми: тип тактового генератора (FOSC), роботу сторожового таймера (WDTE), таймера затримки ввімкнення живлення (PWRTE) та захист коду (CP). Він розташований за адресою 2007h, поза пам'яттю програм користувача. Програма мікроконтролера не може його прочитати чи змінити: доступ до нього є лише в режимі програмування через програматор.

3. Як відбувається редагування макроса __CONFIG?

Значення змінюють у тексті програми: або вказують готове шістнадцяткове число (__CONFIG 3FF5h), або об'єднують логічним «І» символічні маски з файлу опису процесора (_CP_OFF & _WDT_ON …). Кожна маска скидає в нуль лише свої біти, тому порядок масок не має значення. Після компіляції слово потрапляє в HEX-файл за адресою 2007h, а програматор записує його під час прошивання. У XC8 замість __CONFIG використовують #pragma config.

4. Яка структура програми в середовищі MPLAB?

Програма складається із заголовка (підключення файлу процесора, конфігурація, оголошення констант, змінних і функцій), опису функцій, основної програми main() з циклом ініціалізації та робочим циклом, а за потреби — обробника переривань. Програма на асемблері MPASM має секцію заголовка, робочу частину та секцію закінчення з директивою END.

5. Що розміщується у заголовку програми?

Директива підключення файлу опису процесора (#include), конфігураційне слово (__CONFIG або #pragma config), визначення констант (#define, в асемблері — EQU), оголошення глобальних змінних і прототипи функцій.

6. Яке призначення файлу pic.h?

pic.h — загальний заголовний файл HI-TECH PICC. Залежно від вибраного в проєкті мікроконтролера він підключає відповідний файл опису (для PIC16F84A — pic16f84a.h) з адресами та іменами регістрів SFR і їхніх бітів, масками конфігурації та вбудованими макросами (CLRWDT(), NOP()). Завдяки цьому в програмі можна звертатися до регістрів за іменами. У XC8 ту саму роль виконує xc.h.

7. Що записується у робочій частині програми?

Робоча частина — це нескінченний цикл, у якому постійно виконується основний алгоритм пристрою: опитування входів, обчислення, керування виходами, а також скидання сторожового таймера, якщо він увімкнений.

8. Який оператор мови С реалізує конструкцію робочої частини програми?

Нескінченний цикл while(1) { … } (рівнозначно for(;;) { … }).

Висновок

Під час роботи я вивчив призначення регістра конфігурації PIC16F84A та його біти, розрахував слово конфігурації для варіанта 1 (3FF5h) і задав його трьома способами: макросом __CONFIG для MPASM, макросом __CONFIG для HI-TECH PICC та директивою #pragma config для XC8. Написав і скомпілював у MPLAB X програму з функцією SUM; правильність конфігурації підтверджено вмістом HEX-файлу.